Speed Of Light -c)  )

- سرعة الضوء ف الفراغ وهي  3*10^8

- ال Radar Waves  بتتحرك بسرعة الضوء ف بالتالي بستخدمها علشان احسب المسافة من خلال الزمن وكدا كدا معايا السرعة اللي هي سرعة الضوء , مثلا لو الاشارة راحت للهدف ورجعت يبقى المسافة بتساوي R=(c*t)/2 طب ليه قسمت على اتنين ؟؟ - ببساطة علشان دا زمن الرحلة كلها رايح جاي وانا محتاجة الزمن رايح بس يبقى اقسم على اتنين .

(Bandwidth — B)

- مدى التردد في تغيير ال  chirp

طب ايه هو ال  chirp  اصلا ؟؟ - ال chirp  بتكون عبارة عن اشارة الرادار اللي التردد بتاعها بيتغير مع الزمن سواء بيزيد او بيقل , طيب هل اصلا فيه اشارات التردد بتاعها مش بيتغير مع الزمن ؟؟ - الحقيقة اه فيه , في نوع من الرادارات ال  CW ( continuous wave)  دا نوع بيبعت تردد ثابت او موجة مستمرة ولكن احنا ف المشروع بتاعنا بنشتغل على رادار  بيستخدم ال  chirps  يعني التردد بيتغير مع الزمن النوع دا اسمه FMCW Radar ( Frequency Modulated Continuous Wave) : يعني الرادار بيبعت موجة بشكل مستمر لكن التردد بتاعها بيتغير مع الزمن ودا اللي بيعمل ال chirps اللي بنتكلم عنه

- نرجع لمفهوم ال Bandwidth  : احنا قولنا انه ال chirp  بيبدأ بتردد وينتهي بتردد الفرق بين الترددين بقى هو دا ال Bandwidth يعني مثلا انا عندي ال  start frequency =70 Hz وعندي ال end frequency = 70.2  يبقى ببساطة ال Bandwidth عندي بتساوي

=0.2 Hz  F end–F start  =B  , طب احنا بنستفاد بيها ايه ؟؟ - ال Bandwidth ليها فايدتين           اساسيتين في ال  FMCW Radar :

- اولا بتحدد دقة قياس المسافة ودي اهم واحدة : الرادار مش بس عايز يعرف انه فيه عربية على بعد 50 متر , انما عايز يعرف المسافة بدقة ويقدر يفرق بين عربيتين قريبين من بعض  العلاقة هي c/2B = ΔR يعني Bandwidth  اكبر يبقى Range Resolution  اصغر يعني دقة اكبر   . طب ايه هي ال Range Resolution  اصلا معناها: أقل فرق في المسافة بين هدفين والـ Radar يقدر يميز إنهم هدفين مختلفين يعني كل ما الرقم يكون اصغر كل ما اقدر اميز بين هدفين قريبين جدا من بعض ودا بيدينا دقة افضل للتفريق بينهم ك هدفين منفصلين .  مثلا لو عني B=150 MHz   يبقى ال 2(150*10^6)= 1m/( ΔR=(3*10^8 يعني يقدر يميز بين اهداف بينها تقريبا واحد متر ولو زودنا ال  Bandwidth  ل 300 MHz   تطلع ال ΔR=0.5 m ف يقدر يميز اهداف اقرب لبعض .

- ثانيا بتخلي ال  Beat Frequency  مرتبطة بال  range  بشكل اوضح : طيب ايه هو ال  Beat Frequency  دا اصلا , دا بيكون عبارة عن الفرق بين التردد اللي بيبعته الرادار للهدف اللي هو ال Transmitted signal   مطروح منه تردد ال Echo اللي راجع للرادار بعد ما خبط ف الهدف يعني الاشارة اللي اتاخرت وللعلم هم الاتنين مش لنفس الاشارة دي واحدة بتخرج من الرادار وواحدة بيستقبلها من الهدف ف الاتنين اتلاقوا عند الراردار ف نفس اللحظة ف الفرق بينهم هو ال Beat Frequency, طب قولنا بقى ال Bandwidth  بافيدنا ازاي بقى ف موضوع ال  Beat Frequency  الفكرة وما فيها انه ال Bandwidth بتحدد مدى تغير التردد اثناء ال  chirp  وبالتالي بتحدد ال  chirp slope  S = B/Tc وال Beat Frequency  للهدف بتعتمد على ال  slope  لانها بتتناسب طردي مع ال S *R

ف احنا بنستخدم ال Bandwidth  ك جزء من تصميم ال chirp  لانها بتحدد الل chirp slope  وهو اللي بيأثر مباشرة على قيمة ال    Beat Frequency  الناتجة من ال Echo  .

Chirp Time (Tc)))

- هو ببساطة شديدة الزمن اللي بياخده الرادار علشان يكمل chirp  واحد من بداية التردد لنهايته , فاكرين ال  chirp  اللي عملناه فوق من  70 MHz ل  70.2 MHz لو الرادار اخد  40 microsecond  علشان يتنقل من  70 ل  70.2  يبقى ال Tc=40 micro sec يعني بيقولنا التغير دا اخد وقت قد ايه .

- طب ايه علاقة دا بال Bandwidth ؟؟

- ال chirp slope  هو معدل تغير التردد مع الزمن   S=B/Tc , مثلا B=200MHz , Tc=40 micro sec يبقى ال   S=(200MHz)/(40 micro s)=5*10^12Hz/s

دا معناه انه التردد بيتغير بسرعة كبيرة , ف كل ما نزود  ال chirp time لكن نفس ال Bandwidth   التردد يتغير ببطئ اكتر وال slope  يقل  .

- طب احنا ليه مهتمين بال chirp time  اصلا ؟؟

-لانه مش مجرد وقت بنقيسه وخلاص  هو بيأثر على ال chirp slope  وال  chirp slope بياثر على ال  Beat Frequency  (Fb)=2SR/c,  وبما ان S=B/Tc يبقى ال Fb=2BR/cTc يعني لو ال  Bandwidth  ثابتة  و  Tc تزيد يقل ال S يقل ال Fb والعكس صحيح .

Sampling Rate (fs)

- اولا احنا ف ال FMCW Radar عندنا          :

Chirp                target               echo                    Beat Frequency

وال  Radar  ف النهاية بيطلع من المقارنة اشارة فيها  Beat Frequency  وال Sampling Rate  دي بقى بتحدد احنا هنقرأ الاشارة دي كام مرة ف الثانية .

- كدا نقدر نقول انه ال sampling rate  هو عدد المرات اللي بنقيس فيها الاشارة ف الثانية , وحدة القياس samples /second=Hz .

- احنا بناخد samples  من اشارة ال beat frequency  لانها هي اللي فيها المعلومة اللي فيه المسافة للهدف مش بناخدها من الهدف ومش من ال  echo  مباشرة بالشكل اللي بنتعامل معاه ف الشرح احنا وصلنا لاشارة ال  beat  وعايزين نمثلها رقميا بحيث الكمبيوتر يحللها .

- عندنا قاعدة اسمها  Nyquist  بتقول علشان نقدر نمثل الاشارة بشكل صح لازم ال  sampling rate  يكون على الاقل ضعف اعلى تردد موجود ف الاشارة اللي بنقيسها . طب ايه يحصل لو خدنا اقل ؟؟   - هيحصل حاجة اسمها Aliasing  يعني الاشارة الحقيقية ترددها معين لكن بسبب اننا اخدنا  منها عينات قليلة الكمبيوتر يفتكر ان ترددها حاجة تانية .

(Maximum Unambiguous Range)

قولنا فوق انه كل ما الهدف يبعد ال  Beat Frequency  بتزيد لان  Fb=2SR/c ف احنا لازم نختار  sampling rate  يسمح لينا بقياس ال  beat frequency  الناتجة عن ابعد تارجت احنا عايزين نقيسه ومن هنا يظهر مفهوم  Maximum Unambiguous Range  وهو معناه اقصى مسافة نقدر نقيس عندها الهدف بشكل صحيح من غير ما يحصل ambiguity   بسبب محدودية ال  sampling rate .